附件3

化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检验方法

（征求意见稿）

Determination of 16α-Hydroxyprednisonlone and other 128 kinds of components in cosmetics

- 1 范围

本法规定了采用高效液相色谱-质谱法测定化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的测定方法，包括定性与定量。

本方法适用于膏霜乳类、液体（水、油）类、凝胶类、粉剂类、蜡基类化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的定性和定量测定。

本方法所包含16α-羟基泼尼松龙等129种原料的中文名称、英文名称、CAS号等信息详见附录A。

- 2 方法提要

本方法以乙腈为溶剂提取样品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料，用高效液相色谱仪分离，质谱检测器监测，对样品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料根据保留时间和特征离子对的相对丰度比定性。筛查结果呈阳性的样品，以相应的标准品为对照，定量离子对峰面积定量，以标准曲线法计算含量。

本方法中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检出限、定量限均一致，检出限为0.006 ng，定量下限为0.03 ng。取样量为0.2 g时，检出浓度为0.1 µg/g，最低定量浓度为0.5 µg/g。

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 乙腈，色谱纯。

3.2 甲酸，色谱纯。

3.3 正己烷，色谱纯。

3.4 四氢呋喃，色谱纯。

3.5 0.1%甲酸的乙腈溶液：

准确量取0.5 mL甲酸（3.2），置于500 mL容量瓶中，用乙腈（3.1）稀释并定容至刻度，摇匀，即得。

3.6 标准品：16α-羟基泼尼松龙等129种原料的标准品信息详见附录A。

3.7 单标标准储备溶液

分别准确称取16α-羟基泼尼松龙等129种原料（精确至0.00001 g）10 mg至10 mL棕色容量瓶中，用乙腈（3.1）定容至刻度，配制浓度为1 mg/mL的储备液，-20 ℃冰箱储存。

3.8 混合标准储备溶液

分别准确移取16α-羟基泼尼松龙等129种原料的储备液（3.7）各10 µL至10 mL容量瓶中，用乙腈（3.1）定容至刻度，配制浓度为1 µg/mL的混合标准储备溶液，-20 ℃冰箱储存。

- 4 仪器和设备

4.1 高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪

4.2 分析天平，感量0.0001 g和0.00001 g。

4.3 超声波清洗仪，功率100 W。

4.4 冷冻离心机。

4.5 涡旋混合仪。

- 5 测定步骤

5.1 筛查用混合标准系列溶液的制备

准确移取混合标准储备溶液（3.8）0.02、0.10、0.20、0.50、0.80、1.00 mL至10 mL棕色容量瓶中，用乙腈（3.1）定容至刻度，摇匀，配制成浓度分别为2、10、20、50、80、100 μg/mL的标准系列溶液。

5.2 基质标准工作溶液的制备

取与待测化妆品配方相同或相近的基质空白样品6份，分别加入混合标准品储备溶液（3.8）适量，按样品处理操作步骤（5.3）处理，配制成各待测原料浓度为2、10、20、50、80、100 μg/mL的系列溶液（浓度范围可根据实际情况进行调整）。

5.3 样品处理

5.3.1 液体（水）类、膏霜乳类、凝胶类、粉剂类样品

准确称取样品0.2 g（精确到0.0001 g），置于15 mL具塞离心管中，加入约8 mL乙腈（3.1），涡旋30 s，使样品与提取溶剂充分混合均匀，超声提取20 min，放置至室温，用乙腈（3.1）定容至10 mL，摇匀。以4000 r/min转速4 ℃离心10 min，上清液经0.22 µm滤膜过滤，滤液作为待测溶液待测。如果样品中原料含量超过标准曲线范围，可用乙腈（3.1）适当稀释后进行测定。

5.3.2 液体（油）类样品

准确称取样品0.2 g（精确到0.0001 g），置于15 mL具塞离心管中，加入2 mL正己烷（3.3），涡旋分散，加入乙腈（3.1）3 mL，涡旋2 min，以4000 r/min转速4 ℃离心10 min，吸取下层溶液至15 mL具塞离心管中，上层正己烷溶液层中加入乙腈（3.1）3 mL，自“涡旋2 min，…”起，重复上述步骤一次，将两次溶液合并，加入乙腈（3.1）定容至10 mL，混匀，上清液经0.22 µm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。如果样品中原料含量超过标准曲线范围，可用乙腈（3.1）适当稀释后进行测定。

5.3.3 蜡基类样品

称取样品1.0 g（精确至0.0001 g），置于50 mL具塞离心管中，加入2 mL四氢呋喃（3.4）和0.1%甲酸的乙腈溶液（3.5）20 mL，涡旋30 s，超声20 min，静置至室温，用0.1%甲酸的乙腈溶液（3.5）定容至25 mL，摇匀，以10000 rpm/min转速4 ℃离心5 min，上清液经0.22 µm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。如果样品中原料含量超过标准曲线范围，可用乙腈（3.1）适当稀释后进行测定。

5.4 仪器参考条件

5.4.1 色谱条件

色谱柱：C18柱（2.1 × 150 mm, 2.7 µm）或等效色谱柱

流动相：溶液A：水，溶液B：乙腈，洗脱程序见表1。

表1 流动相洗脱程序

| 时间（min） | V（A）/% | V（B）/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 1.00 | 75 | 25 |
| 3.00 | 72 | 28 |
| 13.00 | 70 | 30 |
| 21.00 | 35 | 65 |
| 23.00 | 5 | 95 |
| 25.00 | 5 | 95 |
| 25.10 | 90 | 10 |
| 27.00 | 90 | 10 |

流速：0.3 mL/min；

柱温：40 ℃；

进样量：3 µL

5.4.2 质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI源）；

检测模式：正离子、负离子多反应检测模式，监测离子对相关参数设定见附录B（可根据仪器情况调整），其中标注为“*”的为定量子离子。

5.4.3 定性判定

取筛查用混合标准系列溶液（5.1）与待测溶液（5.3），在“5.4”项条件下测定，样品中若呈现定量离子对和定性离子对的色谱峰，被测原料的特征离子峰保留时间与标准溶液对应的保留时间一致，且选择的定性离子的相对丰度比与相当浓度标准品溶液的定性离子的相对丰度比的最大偏差应不超过表2的规定，则可以判定样品中存在对应的原料。

表2 定性离子的相对丰度和允许的最大误差

| 相对离子丰度（k） | k>50% | 50%≥k>20% | 20%≥k>10% | k≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大误差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

5.4.4 定量测定

当定性筛查（5.4.3）结果为阳性时，取基质标准工作溶液（5.2）依次测定，以待测原料的系列浓度为横坐标，待测原料对应的定量离子色谱峰面积为纵坐标，进行线性回归，建立基质标准曲线，其线性相关系数应不小于0.99。取待测溶液（5.3）测定，将对应的定量离子色谱峰面积代入线性回归方程，按“6 计算”项下公式，计算样品中待测原料的含量。

- 6 计算

ω=ρ×V×Dm×1000

式中：ω——化妆品中待测物质质量分数，µg/g；

ρ——供试品溶液中待测物质的质量浓度，ng/mL；

V——样品定容体积，mL；

m——样品取样量，g；

D——稀释倍数（不稀释则为1）。

相同条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

- 7 回收率和精密度

多家机构验证方法回收率为80.0 ~120.0%，精密度相对标准偏差小于12.7%。

- 8 图谱

1 氢化曲安奈德

2 脱氧皮质醇

3 醋酸去氧皮质酮

4 丙丁酸氢化可的松

5 氢化可的松半琥酯

6 6α-甲基氢化可的松

7 6α-氟异氟泼尼龙

8 泼尼松龙半琥珀酸酯

9 迪普罗酮

10 甲基泼尼松龙琥珀酸酯

11 己曲安奈德

12 脱氧可的松

13 肾上腺酮

14 氟泼尼龙

15 氟米松新戊酸酯

16 去氧皮质酮

17 苯甲酸倍他米松

18 倍他米松丙酸酯

19 氯倍他索乙酸酯

20 加泼尼松醋酸酯

21 地塞米松戊酸酯

22 双氟泼尼酯

23 四氢可的松

24 21-去乙酰基地夫可特

25 甲羟松

26 甲基泼尼松

27 甲羟孕酮

28 去羟米松

29 异氟泼尼松醋酸酯

30 氟氢可的松

31 醋酸美伦孕酮

32 诺龙

33 烯丙孕素

34 米非司酮

35 群勃龙

36 美雄酮

37 醋酸炔诺酮

38 表睾酮

39 16α-羟基泼尼松龙

40 氟甲睾酮

41 17α-羟孕酮

42 去氢睾酮

43 醋酸氟轻松-22-甲基同系物

44 醋丙氢可的松

45 双氟美松醋酸酯

46 丁乙酸泼尼松龙

47 氟可龙特戊酸酯

48 瑞美松龙

49 双氟拉松

50 泼尼松龙戊酸酯

51 甲基泼尼松龙乙丙酸酯

52 群勃龙醋酸酯

53 氯可托龙特戊酸酯

54 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯

55 泼尼松龙

56 泼尼松

57 异氟泼尼松

58 氢化可的松

59 可的松

60 甲基泼尼松龙

61 倍他米松

62 地塞米松

63 氟米松

64 倍氯米松

65曲安奈德

66 地索奈德

67 氟尼缩松

68 氟轻松

69 曲安西龙双醋酸酯

70 泼尼松龙醋酸酯

71 氟米龙

72 氢化可的松醋酸酯

73 氟氢可的松醋酸酯

74 地夫可特

75 泼尼松醋酸酯

76 可的松醋酸酯

77 卤美他松

78 甲基泼尼松龙醋酸酯

79 倍他米松醋酸酯

80 睾酮

81 地塞米松

82 布地奈德

83 氢化可的松丁酸酯

84 孕三烯酮

85 氟米龙醋酸酯

86 甲基睾丸酮

87 氢化可的松戊酸酯

88 曲安奈德醋酸酯

89 二氟拉松双醋酸酯

90 氟轻松醋酸酯

91 炔诺孕酮

92 倍他米松戊酸酯

93泼尼卡酯

94 氯替泼诺

95 阿氯米松双丙酸酯

96 安西奈德

97 卤倍他索丙酸酯

98 氯倍他索丙酸酯

99 氟替卡松丙酸酯

100 莫米他松糠酸酯

101 醋酸甲地孕酮

102 醋酸氯地孕酮

103 倍他米松双丙酸酯

104 黄体酮

105 醋酸甲羟孕酮

106 倍氯米松双丙酸酯

107 双氟可龙戊酸酯

108 氯倍他松丁酸酯

109 雌三醇

110 雌二醇

111 雌酮

112 己烯雌酚

113 己酸羟孕酮

114 氟氢缩松

115 氟替卡松

116 帕拉米松

117 曲安西龙

118 哈西奈德

119 环索奈德

120 双氟拉松-17-丙酸酯

121 双氟拉松-21-丙酸酯

122双氟拉松-17, 21-二丙酸酯

123 帕拉米松醋酸酯

124 地索奈德醋酸酯

125 氯倍他索

126 氯倍他索丁酸酯

127 炔诺酮

128 地屈孕酮

129倍他米松17-丁酸酯

图1 混合标准溶液HPLC-MS/MS色谱图

1.氢化曲安奈德（12.355 min）；2. 脱氧皮质醇（9.595 min）；3. 醋酸去氧皮质酮（21.315 min）；4. 丙丁酸氢化可的松（22.733 min）；5. 氢化可的松半琥酯（5.719 min）；6. 6α-甲基氢化可的松（4.256 min）；7. 6α-氟-异氟泼尼松（6.021 min）；8. 泼尼松龙半琥珀酸酯（5.524 min）；9. 迪普罗酮（9.230 min）；10. 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（7.379 min）；11. 己曲安奈德（23.881 min）；12. 脱氧可的松（10.532 min）；13. 肾上腺酮（9.733 min）；14. 氟泼尼龙（5.842 min）；15. 氟米松新戊酸酯（19.809 min）；16. 去氧皮质酮（18.331 min）；17. 苯甲酸倍他米松（20.865 min）；18. 倍他米松丙酸酯（17.788 min）；19. 氯倍他索乙酸酯（20.534 min）；20. 甲泼尼松醋酸酯（18.021 min）；21. 地塞米松戊酸酯（20.715 min）；22. 双氟泼尼酯（20.730 min）；23. 四氢可的松（8.732 min）；24. 21-去乙酰基地夫可特（10.769 min）；25. 甲羟松（19.539 min）；26. 甲基泼尼松（8.770 min）；27. 甲羟孕酮（20.173 min）；28. 去羟米松（13.326 min）；29. 异氟泼尼松醋酸酯（12.285 min）；30. 氟氢可的松（6.146 min）；31. 醋酸美伦孕酮（22.225 min）；32. 诺龙（12.844 min）；33. 烯丙孕素（19.028 min）；34. 米非司酮（22.045 min）；35. 群勃龙（10.341 min）；36. 美雄酮（14.444 min）；37. 醋酸炔诺酮（21.986 min）；38. 表睾酮（16.073 min）；39. 16α-羟基泼尼松龙（4.218 min）；40. 氟甲睾酮（9.482 min）；41. 17α-羟孕酮（18.336 min）；42. 去氢睾酮（11.866 min）；43. 醋酸氟轻松22-甲基同系物（18.594 min）；44. 醋丙氢可的松（20.026 min）；45. 双氟美松醋酸酯（17.568 min）；46. 丁乙酸泼尼松龙（19.635 min）；47. 氟可龙特戊酸酯（23.255 min）；48. 瑞美松龙（22.320 min）；49. 双氟拉松（9.299 min）；50. 泼尼松龙戊酸酯（20.782 min）；51. 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（20.963 min）；52. 群勃龙醋酸酯（21.325 min）；53.氯可托龙特务酸酯（23.588 min）；54. 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（7.027 min）；55. 泼尼松龙（6.031 min）；56. 泼尼松（5.851 min）；57. 异氟泼尼松（5.851 min）；58. 氢化可的松（6.032 min）；59. 可的松（6.213 min）；60. 甲基泼尼松龙（8.084 min）；61. 倍他米松（8.652min）；62. 地塞米松（8.931 min）；63. 氟米松（9.309 min）；64. 倍氯米松（9.830 min）；65. 曲安奈德（11.224 min）；66. 地索奈德（10.925 min）；67. 氟尼缩松（10.653 min）；68. 氟轻松（11.977 min）；69. 曲安西龙双醋酸酯（11.827 min）； 70. 泼尼松龙醋酸酯（12.219 min）； 71. 氟米龙（13.305 min） ；72. 氢化可的松醋酸酯（13.064 min）；73. 氟氢可的松醋酸酯（13.456 min）；74. 地夫可特（15.056 min）；75. 泼尼松醋酸酯（14.332 min）；76. 可的松醋酸酯（15.328 min）；77. 卤美他松（20.758 min）；78. 甲基泼尼松龙醋酸酯（16.806 min）；79. 倍他米松醋酸酯（16.957 min）；80. 睾酮（18.345 min）；81. 地塞米松醋酸酯（17.591 min）；82. 布地奈德（17.561 min）；83. 氢化可的松丁酸酯（17.803 min）；84. 孕三烯酮（17.562 min）；85. 氟米龙醋酸酯（18.256 min）；86. 甲基睾丸酮（17.683 min）；87. 氢化可的松戊酸酯（19.553 min）；88. 曲安奈德醋酸酯（19.433 min）；89. 二氟拉松双醋酸酯（19.825 min）；90. 氟轻松那个醋酸酯（19.765 min）；91. 炔诺孕酮（19.222 min）；92. 倍他米松戊酸酯（20.007 min）；93. 泼尼卡酯（21.395 min）；94. 氯替泼诺（21.516 min）；95. 阿氯米松双丙酸酯（21.697 min）；96. 安西奈德（21.667 min）；97. 卤倍他索丙酸酯（21.667 min）；98. 氯倍他索丙酸酯（21.788 min）；99.氟替卡松丙酸酯（22.030 min）；100. 莫米他松糠酸酯（22.150 min）；101. 醋酸甲地孕酮（21.819 min）；102. 醋酸氯地孕酮（22.211 min）；103. 倍他米松双丙酸酯（22.392 min）；104. 黄体酮（21.820 min）；105. 醋酸甲羟孕酮（22.302 min）；106. 倍氯米松双丙酸酯（22.966 min）；107. 双氟可龙戊酸酯（23.208 min）；108. 氯倍他松丁酸酯（23.239 min）；109. 雌三醇（4.944 min）；110. 雌二醇（15.007 min）；111. 雌酮（17.662 min）；112. 己烯雌酚（19.080 min）；113. 己酸羟孕酮（24.445 min）；114. 氟氢缩松（12.092 min）；115. 氟替卡松（19.468 min）；116. 帕拉米松（11.007 min）；117. 曲安西龙（4.265 min）；118. 哈西奈德（21.279 min）；119. 环索奈德（24.960 min）；120. 双氟拉松-17-丙酸酯（17.961 min）；121. 双氟拉松-21-丙酸酯（18.856 min）；122. 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（22.305 min）；123. 帕拉米松醋酸酯（17.865 min）；124. 地索奈德醋酸酯（19.624 min）；125. 氯倍他索（18.357 min）；126. 氯倍他索丁酸酯（22.822 min）；127. 炔诺酮（16.592 min）；128. 地屈孕酮（20.438 min）；129. 倍他米松17-丁酸酯（19.319 min）。

注：同分异构体信息见附录C。

附录A

16α-羟基泼尼松龙等129种原料的相关信息

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 相对分子量 | 分子式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢化曲安奈德 | 9-Fluoro-16a,17-(isopropylidenedioxy)corticosterone | 1524-86-3 | 436.51 | C24H33FO6 |
| 2 | 脱氧皮质醇 | 21-Deoxycortisol | 641-77-0 | 346.46 | C21H30O4 |
| 3 | 醋酸去氧皮质酮 | Deoxycorticosterone acetate | 56-47-3 | 372.5 | C23H32O4 |
| 4 | 丙丁酸氢化可的松 | Hydrocortisone probutate | 72590-77-3 | 488.61 | C28H40O7 |
| 5 | 氢化可的松半琥酯 | Hydrocortisone hemisuccinate | 2203-97-6 | 462.53 | C25H34O8 |
| 6 | 6α-甲基氢化可的松 | 6α-Methyl hydrocortisone | 1625-39-4 | 376.49 | C22H32O5 |
| 7 | 6α-氟-异氟泼尼龙 | 6α-Fluoro-isoflupredone | 806-29-1 | 396.42 | C21H26F2O5 |
| 8 | 泼尼松龙半琥珀酸酯 | Prednisolone 21-hemisuccinate | 2920-86-7 | 460.52 | C25H32O8 |
| 9 | 迪普罗酮 | Deprodone | 20423-99-8 | 344.44 | C21H28O4 |
| 10 | 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | Methylprednisolone hemisuccinate | 2921-57-5 | 474.54 | C26H34O8 |
| 11 | 己曲安奈德 | Triamcinolone hexacetonide | 5611-51-8 | 532.64 | C30H41FO7 |
| 12 | 脱氧可的松 | Cortexolone | 152-58-9 | 346.46 | C21H30O4 |
| 13 | 肾上腺酮 | Corticosterone | 50-22-6 | 346.47 | C21H30O4 |
| 14 | 氟泼尼龙 | Fluprednisolone | 53-34-9 | 378.43 | C21H27FO5 |
| 15 | 氟米松新戊酸酯 | Flumethasone pivalate | 2002-29-1 | 494.57 | C27H36F2O6 |
| 16 | 去氧皮质酮 | Desoxycorticosterone | 64-85-7 | 330.46 | C21H30O3 |
| 17 | 苯甲酸倍他米松 | Betamethasone 17-benzoate | 22298-29-9 | 496.57 | C29H33FO6 |
| 18 | 倍他米松丙酸酯 | Betamethasone 17-propionate | 5534-13-4 | 448.52 | C25H33FO6 |
| 19 | 氯倍他索乙酸酯 | Clobetasol acetate 17-O-Acetyl,-21-Deshydroxy,-21-Chloro-Betamethasone | 25122-45-6 | 452.95 | C24H30ClFO5 |
| 20 | 甲泼尼松醋酸酯 | Meprednisone acetate | 1106-03-2 | 414.49 | C24H30O6 |
| 21 | 地塞米松戊酸酯 | Dexamethasone valerate | 33755-46-3 | 476.58 | C27H37FO6 |
| 22 | 双氟泼尼酯 | Difluprednate | 23674-86-4 | 508.55 | C27H34F2O7 |
| 23 | 四氢可的松 | Tetrahydrocortisone | 53-05-4 | 364.48 | C21H32O5 |
| 24 | 21-去乙酰基地夫可特 | 21-Deacetoxy deflazacort | 13649-88-2 | 383.48 | C23H29NO4 |
| 25 | 甲羟松 | Medrysone | 2668-66-8 | 344.5 | C22H32O3 |
| 26 | 甲基泼尼松 | Meprednisone | 1247-42-3 | 372.45 | C22H28O5 |
| 27 | 甲羟孕酮 | Medroxyprogesterone | 520-85-4 | 344.49 | C22H32O3 |
| 28 | 去羟米松 | Desoximetasone | 382-67-2 | 376.46 | C22H29FO4 |
| 29 | 异氟泼尼松醋酸酯 | Isoflupredone acetate | 338-98-7 | 420.47 | C23H29FO6 |
| 30 | 氟氢可的松 | Fludrocortisone | 127-31-1 | 380.45 | C21H29FO5 |
| 31 | 醋酸美伦孕酮 | Melengestrol acetate | 2919-66-6 | 396.52 | C25H32O4 |
| 32 | 诺龙 | Nortestosterone | 434-22-0 | 274.4 | C18H26O2 |
| 33 | 烯丙孕素 | Altrenogest | 850-52-2 | 310.44 | C21H26O2 |
| 34 | 米非司酮 | Mifepristone | 84371-65-3 | 429.6 | C29H35NO2 |
| 35 | 群勃龙 | Trenbolone | 10161-33-8 | 270.37 | C18H22O2 |
| 36 | 美雄酮 | Methandrostenolone | 72-63-9 | 300.44 | C20H28O2 |
| 37 | 醋酸炔诺酮 | Norethisterone acetate | 51-98-9 | 340.46 | C22H28O3 |
| 38 | 表睾酮 | Epitestosterone | 481-30-1 | 288.42 | C19H28O2 |
| 39 | 16α-羟基泼尼松龙 | 16α-Hydroxyprednisonlone | 13951-70-7 | 376.44 | C21H28O6 |
| 40 | 氟甲睾酮 | Fluoxymesterone | 76-43-7 | 336.44 | C20H29FO3 |
| 41 | 17α-羟孕酮 | 17α-Hydroxyprogesterone | 68-96-2 | 330.46 | C21H30O3 |
| 42 | 去氢睾酮 | Boldenone | 846-48-0 | 286.41 | C19H26O2 |
| 43 | 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | Fluocinonide 22-methyl homologue | 51333-59-6 | 480.5 | C25H30F2O7 |
| 44 | 醋丙氢可的松 | Hydrocortisone aceponate | 74050-20-7 | 460.56 | C26H36O7 |
| 45 | 双氟美松醋酸酯 | Flumethasone acetate | 2823-42-9 | 452.49 | C24H30F2O6 |
| 46 | 丁乙酸泼尼松龙 | Prednisolone tebutate | 7681-14-3 | 458.59 | C27H38O6 |
| 47 | 氟可龙特戊酸酯 | Fluocortolone 21-pivalate | 29205-06-9 | 460.58 | C27H37FO5 |
| 48 | 瑞美松龙 | Rimexolone | 49697-38-3 | 370.53 | C24H34O3 |
| 49 | 双氟拉松 | Diflorasone | 2557-49-5 | 410.46 | C22H28F2O5 |
| 50 | 泼尼松龙戊酸酯 | Prednisolone pivalate | 1107-99-9 | 444.56 | C26H36O6 |
| 51 | 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | Methylprednisolone aceponate | 86401-95-8 | 472.57 | C27H36O7 |
| 52 | 群勃龙醋酸酯 | Trenbolone acetate | 10161-34-9 | 312.4 | C20H24O3 |
| 53 | 氯可托龙特戊酸酯 | Clocortolone pivalate | 34097-16-0 | 495.02 | C27H36ClFO5 |
| 54 | 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 16α-Hydroxyprednisonlone acetate | 86401-80-1 | 418.49 | C23H30O7 |
| 55 | 泼尼松龙 | Prednisolone | 50-24-8 | 360.45 | C21H28O5 |
| 56 | 泼尼松 | Prednisone | 53-03-2 | 358.43 | C21H26O5 |
| 57 | 异氟泼尼松 | 9-fluoroprednisolone | 338-95-4 | 378.43 | C21H27FO5 |
| 58 | 氢化可的松 | Hydrocortisone | 50-23-7 | 362.47 | C21H30O5 |
| 59 | 可的松 | Cortisone | 53-06-5 | 360.44 | C21H28O5 |
| 60 | 甲基泼尼松龙 | Methylprednisolone | 83-43-2 | 374.47 | C22H30O5 |
| 61 | 倍他米松 | Betamethasone | 378-44-9 | 392.47 | C22H29FO5 |
| 62 | 地塞米松 | Dexamethasone | 50-02-2 | 392.47 | C22H29FO5 |
| 63 | 氟米松 | Flumethasone | 2135-17-3 | 410.45 | C22H28F2O5 |
| 64 | 倍氯米松 | Beclomethasone | 4419-39-0 | 408.92 | C22H29ClO5 |
| 65 | 曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | 76-25-5 | 434.5 | C24H31FO6 |
| 66 | 地索奈德 | Desonide | 638-94-8 | 416.51 | C24H32O6 |
| 67 | 氟尼缩松 | Flunisolide | 3385-03-3 | 434.5 | C24H31FO6 |
| 68 | 氟轻松 | Fluocinolone acetonide | 67-73-2 | 452.49 | C24H30F2O6 |
| 69 | 曲安西龙双醋酸酯 | Triamcinolone diacetate | 67-78-7 | 478.51 | C25H31FO8 |
| 70 | 泼尼松龙醋酸酯 | Prednisolone 21-acetate | 52-21-1 | 402.49 | C23H30O6 |
| 71 | 氟米龙 | Fluorometholone | 426-13-1 | 376.46 | C22H29FO4 |
| 72 | 氢化可的松醋酸酯 | Hydrocortisone 21-acetate | 50-03-3 | 404.5 | C23H32O6 |
| 73 | 氟氢可的松醋酸酯 | Fludrocortisone 21-acetate | 514-36-3 | 422.49 | C23H31FO6 |
| 74 | 地夫可特 | Deflazacort | 14484-47-0 | 441.52 | C25H31NO6 |
| 75 | 泼尼松醋酸酯 | Prednisone 21-acetate | 125-10-0 | 400.46 | C23H28O6 |
| 76 | 可的松醋酸酯 | Cortisone 21-acetate | 50-04-4 | 402.48 | C23H30O6 |
| 77 | 卤美他松 | Halometasone | 50629-82-8 | 444.9 | C22H27ClF2O5 |
| 78 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | Methylprednisolone 21-acetate | 53-36-1 | 416.51 | C24H32O6 |
| 79 | 倍他米松醋酸酯 | Betamethasone 21-acetate | 987-24-6 | 434.5 | C24H31FO6 |
| 80 | 睾酮 | Testosterone | 58-22-0 | 288.43 | C19H28O2 |
| 81 | 地塞米松醋酸酯 | Dexamethasone 21-acetate | 1177-87-3 | 434.5 | C24H31FO6 |
| 82 | 布地奈德 | Budesonide | 51333-22-3 | 430.53 | C25H34O6 |
| 83 | 氢化可的松丁酸酯 | Hydrocortisone 17-butyrate | 13609-67-1 | 432.56 | C25H36O6 |
| 84 | 孕三烯酮 | Gestrinone | 16320-04-0 | 308.41 | C21H24O2 |
| 85 | 氟米龙醋酸酯 | Fluorometholone 17-acetate | 3801-06-7 | 418.5 | C24H31FO5 |
| 86 | 甲基睾丸酮 | Methyltestosterone | 58-18-4 | 302.46 | C20H30O2 |
| 87 | 氢化可的松戊酸酯 | Hydrocortisone 17-valerate | 57524-89-7 | 446.58 | C26H38O6 |
| 88 | 曲安奈德醋酸酯 | Triamcinolone acetonide acetate | 3870-07-3 | 476.54 | C26H33FO7 |
| 89 | 二氟拉松双醋酸酯 | Diflorasone diacetate | 33564-31-7 | 494.52 | C26H32F2O7 |
| 90 | 氟轻松醋酸酯 | Fluocinonide | 356-12-7 | 494.52 | C26H32F2O7 |
| 91 | 炔诺孕酮 | Norgestrel | 6533-00-2 | 312.45 | C21H28O2 |
| 92 | 倍他米松戊酸酯 | Betamethasone 17-valerate | 2152-44-5 | 476.58 | C27H37FO6 |
| 93 | 泼尼卡酯 | Prednicarbate | 73771-04-7 | 488.57 | C27H36O8 |
| 94 | 氯替泼诺 | Loteprednol etabonate | 82034-46-6 | 466.95 | C24H31ClO7 |
| 95 | 阿氯米松双丙酸酯 | Alclometasone dipropionate | 66734-13-2 | 521.04 | C28H37ClO7 |
| 96 | 安西奈德 | Amcinonide | 51022-69-6 | 502.57 | C28H35FO7 |
| 97 | 卤倍他索丙酸酯 | Halobetasol Propionate | 66852-54-8 | 484.96 | C25H31ClF2O5 |
| 98 | 氯倍他索丙酸酯 | Clobetasol 17-propionate | 25122-46-7 | 466.97 | C25H32ClFO5 |
| 99 | 氟替卡松丙酸酯 | Fluticasone propionate | 80474-14-2 | 500.57 | C25H31F3O5S |
| 100 | 莫米他松糠酸酯 | Mometasone furoate | 83919-23-7 | 521.43 | C27H30Cl2O6 |
| 101 | 醋酸甲地孕酮 | Megestrol acetate | 595-33-5 | 384.51 | C24H32O4 |
| 102 | 醋酸氯地孕酮 | Chlormadinone acetate | 302-22-7 | 404.93 | C23H29ClO4 |
| 103 | 倍他米松双丙酸酯 | Betamethasone dipropionate | 5593-20-4 | 504.6 | C28H37FO7 |
| 104 | 黄体酮 | Progesterone | 57-83-0 | 314.46 | C21H30O2 |
| 105 | 醋酸甲羟孕酮 | Medroxyprogesterone 17-acetate | 71-58-9 | 386.52 | C24H34O4 |
| 106 | 倍氯米松双丙酸酯 | Beclmethasone dipropionate | 5534-09-8 | 521.04 | C28H37ClO7 |
| 107 | 双氟可龙戊酸酯 | Diflucortolone valerate | 59198-70-8 | 478.57 | C27H36F2O5 |
| 108 | 氯倍他松丁酸酯 | Clobetasone 17-butyrate | 25122-57-0 | 478.98 | C26H32ClFO5 |
| 109 | 雌三醇 | Estriol | 50-27-1 | 288.38 | C18H24O3 |
| 110 | 雌二醇 | Estradiol | 50-28-2 | 272.39 | C18H24O2 |
| 111 | 雌酮 | Estrone | 53-16-7 | 270.37 | C18H22O2 |
| 112 | 己烯雌酚 | Diethylstilbestrol | 56-53-1 | 268.35 | C18H20O2 |
| 113 | 己酸羟孕酮 | Hydroxyprogesterone caproate | 630-56-8 | 428.6 | C27H40O4 |
| 114 | 氟氢缩松 | Flurandrenolide | 1524-88-5 | 436.51 | C24H33FO6 |
| 115 | 氟替卡松 | Fluticasone | 90566-53-3 | 444.51 | C22H27F3O4S |
| 116 | 帕拉米松 | Paramethasone | 53-33-8 | 392.46 | C22H29FO5 |
| 117 | 曲安西龙 | Triamcinolone | 124-94-7 | 394.43 | C21H27FO6 |
| 118 | 哈西奈德 | Halcinonide | 3093-35-4 | 454.96 | C24H32ClFO5 |
| 119 | 环索奈德 | Ciclesonide | 126544-47-6 | 540.69 | C32H44O7 |
| 120 | 双氟拉松-17-丙酸酯 | Diflorasone-17-propionate | 924726-89-6 | 466.5 | C25H32F2O6 |
| 121 | 双氟拉松-21-丙酸酯 | Diflorasone21-propionate | 541502-98-1 | 466.52 | C25H32F2O6 |
| 122 | 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | Diflorasone-17,21-dipropionate | 79861-39-5 | 522.58 | C28H36F2O7 |
| 123 | 帕拉米松醋酸酯 | Paramethsone acetate | 1597-82-6 | 434.49 | C24H31FO6 |
| 124 | 地索奈德醋酸酯 | Desonide 21-acetate | 25092-25-5 | 458.54 | C26H34O7 |
| 125 | 氯倍他索 | Clobetasol | 25122-41-2 | 410.91 | C22H28ClFO4 |
| 126 | 氯倍他索丁酸酯 | Clobetasol butyrate | 25122-47-8 | 481.00 | C26H34ClFO5 |
| 127 | 炔诺酮 | Norethisterone | 68-22-4 | 298.43 | C20H26O2 |
| 128 | 地屈孕酮 | Dydrogesterone | 152-62-5 | 312.45 | C21H28O2 |
| 129 | 倍他米松17-丁酸酯 | Betamethasone 17-butyrate | 5534-14-5 | 462.56 | C26H35FO6 |

附录B

16α-羟基泼尼松龙等129种原料的质谱监测离子对及相关参数测定

| 序号 | 中文名称 | 离子形式 | 母离子(m/z) | 子离子(m/z) | 碰撞能量(eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢化曲安奈德 | [M+H]+ | 437.20 | 341.20* | 23 |
|  |  |  |  | 359.20 | 22 |
| 2 | 脱氧皮质醇 | [M+H]+ | 347.20 | 311.10* | 17 |
|  |  |  |  | 121.10 | 27 |
| 3 | 醋酸去氧皮质酮 | [M+H]+ | 373.20 | 109.10* | 27 |
|  |  |  |  | 97.10 | 24 |
| 4 | 丙丁酸氢化可的松 | [M+H]+ | 489.30 | 345.20* | 17 |
|  |  |  |  | 401.20 | 10 |
| 5 | 氢化可的松半琥酯 | [M+H]+ | 463.20 | 309.20* | 18 |
|  |  |  |  | 327.20 | 17 |
| 6 | 6α-甲基氢化可的松 | [M+H]+ | 377.20 | 135.10* | 23 |
|  |  |  |  | 341.20 | 17 |
| 7 | 6α-氟-异氟泼尼龙 | [M+H]+ | 397.20 | 253.10* | 18 |
|  |  |  |  | 263.10 | 22 |
| 8 | 泼尼松龙半琥珀酸酯 | [M+H]+ | 461.20 | 147.10* | 27 |
|  |  |  |  | 307.20 | 15 |
| 9 | 迪普罗酮 | [M+H-H2O]+ | 327.20 | 147.10* | 24 |
|  |  |  |  | 171.10 | 29 |
| 10 | 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | [M+H]+ | 475.20 | 161.10* | 24 |
|  |  |  |  | 321.20 | 11 |
| 11 | 己曲安奈德 | [M+H]+ | 533.30 | 415.20* | 15 |
|  |  |  |  | 397.20 | 11 |
| 12 | 脱氧可的松 | [M+H]+ | 347.20 | 109.10* | 16 |
|  |  |  |  | 97.10 | 23 |
| 13 | 肾上腺酮 | [M+H]+ | 347.20 | 329. 20* | 16 |
|  |  |  |  | 121.10 | 23 |
| 14 | 氟泼尼龙 | [M+H]+ | 379.20 | 235.10* | 25 |
|  |  |  |  | 237.10 | 20 |
| 15 | 氟米松新戊酸酯 | [M+H]+ | 495.30 | 253.10* | 15 |
|  |  |  |  | 335.20 | 14 |
| 16 | 去氧皮质酮 | [M+H]+ | 331.20 | 109.10* | 31 |
|  |  |  |  | 97.10 | 27 |
| 17 | 苯甲酸倍他米松 | [M+H]+ | 497.20 | 279. 20* | 20 |
|  |  |  |  | 355.20 | 8 |
| 18 | 倍他米松丙酸酯 | [M+H]+ | 449.20 | 279.20* | 15 |
|  |  |  |  | 355.20 | 20 |
| 19 | 氯倍他索乙酸酯 | [M+H]+ | 453.20 | 278.20* | 24 |
|  |  |  |  | 263.20 | 23 |
| 20 | 甲泼尼松醋酸酯 | [M+H]+ | 415.20 | 147.10* | 26 |
|  |  |  |  | 327.20 | 15 |
| 21 | 地塞米松戊酸酯 | [M+H]+ | 477.30 | 279.20* | 15 |
|  |  |  |  | 355.20 | 8 |
| 22 | 双氟泼尼酯 | [M+H]+ | 509.20 | 361.10* | 13 |
|  |  |  |  | 279.10 | 16 |
| 23 | 四氢可的松 | [M+H]+ | 363.20 | 333.10* | 10 |
|  |  |  |  | 125.00 | 30 |
| 24 | 21-去乙酰基地夫可特 | [M+H]+ | 384.20 | 126.10* | 35 |
|  |  |  |  | 147.10 | 35 |
| 25 | 甲羟松 | [M+H]+ | 345.20 | 267.20* | 19 |
|  |  |  |  | 85.10 | 22 |
| 26 | 甲基泼尼松 | [M+H]+ | 373.20 | 355. 20* | 15 |
|  |  |  |  | 147.10 | 35 |
| 27 | 甲羟孕酮 | [M+H]+ | 345.20 | 123.10* | 30 |
|  |  |  |  | 97.10 | 35 |
| 28 | 去羟米松 | [M+H]+ | 377.20 | 339.20* | 10 |
|  |  |  |  | 357.20 | 5 |
| 29 | 异氟泼尼松醋酸酯 | [M+H]+ | 421.20 | 383.20* | 10 |
|  |  |  |  | 305.20 | 16 |
| 30 | 氟氢可的松 | [M+H]+ | 381.20 | 181.10* | 31 |
|  |  |  |  | 167.10 | 55 |
| 31 | 醋酸美伦孕酮 | [M+H]+ | 397.20 | 279.20* | 20 |
|  |  |  |  | 337.30 | 8 |
| 32 | 诺龙 | [M+H]+ | 275.20 | 77.00* | 55 |
|  |  |  |  | 91.10 | 48 |
| 33 | 烯丙孕素 | [M+H]+ | 311.20 | 227. 10* | 25 |
|  |  |  |  | 269.20 | 15 |
| 34 | 米非司酮 | [M+H]+ | 430.30 | 372.20* | 25 |
|  |  |  |  | 134.10 | 30 |
| 35 | 群勃龙 | [M+H]+ | 271.20 | 253.20* | 20 |
|  |  |  |  | 199.10 | 24 |
| 36 | 美雄酮 | [M+H]+ | 301.20 | 121.10* | 24 |
|  |  |  |  | 149.10 | 10 |
| 37 | 醋酸炔诺酮 | [M+H]+ | 341.20 | 128.10* | 53 |
|  |  |  |  | 115.10 | 55 |
| 38 | 表睾酮 | [M+H]+ | 289.20 | 97.10* | 23 |
|  |  |  |  | 109.10 | 32 |
| 39 | 16α-羟基泼尼松龙 | [M+H]+ | 377.20 | 147.10* | 32 |
|  |  |  |  | 359.20 | 6 |
| 40 | 氟甲睾酮 | [M+H]+ | 337.20 | 281.20* | 25 |
|  |  |  |  | 299.20 | 20 |
| 41 | 17α-羟孕酮 | [M+H]+ | 331.20 | 109.10* | 20 |
|  |  |  |  | 97.10 | 35 |
| 42 | 去氢睾酮 | [M+H]+ | 287.20 | 121.00 * | 21 |
|  |  |  |  | 135.00 | 10 |
| 43 | 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | [M+H]+ | 481.20 | 253.10* | 21 |
|  |  |  |  | 441.20 | 13 |
| 44 | 醋丙氢可的松 | [M+H]+ | 461.30 | 387.20* | 13 |
|  |  |  |  | 309.20 | 18 |
| 45 | 双氟美松醋酸酯 | [M+H]+ | 453.20 | 253.10* | 19 |
|  |  |  |  | 317.10 | 13 |
| 46 | 丁乙酸泼尼松龙 | [M+H]+ | 459.30 | 441.30* | 10 |
|  |  |  |  | 307.20 | 15 |
| 47 | 氟可龙特戊酸酯 | [M+H]+ | 461.30 | 303.20* | 16 |
|  |  |  |  | 321.20 | 13 |
| 48 | 瑞美松龙 | [M+H-H2O]+ | 353.20 | 173.10* | 21 |
|  |  |  |  | 131.10 | 50 |
| 49 | 双氟拉松 | [M+H]+ | 411.20 | 253.10* | 18 |
|  |  |  |  | 235.00 | 25 |
| 50 | 泼尼松龙戊酸酯 | [M+H]+ | 445.30 | 427.20* | 11 |
|  |  |  |  | 307.20 | 14 |
| 51 | 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | [M+H]+ | 473.30 | 381.20* | 10 |
|  |  |  |  | 455.20 | 10 |
| 52 | 群勃龙醋酸酯 | [M+H]+ | 313.20 | 253.00* | 20 |
|  |  |  |  | 271.00 | 20 |
| 53 | 氯可托龙特戊酸酯 | [M+H]+ | 495.20 | 457.20* | 10 |
|  |  |  |  | 337.20 | 17 |
| 54 | 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | [M+H]+ | 419.20 | 147.10* | 32 |
|  |  |  |  | 225.10 | 28 |
| 55 | 泼尼松龙 | [M+H]+ | 361.20 | 343.10* | 6 |
|  |  |  |  | 147.10 | 32 |
| 56 | 泼尼松 | [M+H]+ | 359.20 | 341.20* | 6 |
|  |  |  |  | 147.00 | 24 |
| 57 | 异氟泼尼松 | [M+H]+ | 379.20 | 359.30* | 5 |
|  |  |  |  | 341.20 | 12 |
| 58 | 氢化可的松 | [M+H]+ | 363.2 | 121.00* | 24 |
|  |  |  |  | 105.10 | 50 |
| 59 | 可的松 | [M+H]+ | 361.20 | 163.10* | 20 |
|  |  |  |  | 121.00 | 30 |
| 60 | 甲基泼尼松龙 | [M+H]+ | 375.20 | 357.10* | 6 |
|  |  |  |  | 161.10 | 20 |
| 61 | 倍他米松 | [M+H]+ | 393.20 | 263.20* | 19 |
|  |  |  |  | 373.20 | 9 |
| 62 | 地塞米松 | [M+H]+ | 393.20 | 373.20* | 10 |
|  |  |  |  | 355.00 | 4 |
| 63 | 氟米松 | [M+H]+ | 411.20 | 253.00* | 10 |
|  |  |  |  | 121.10 | 34 |
| 64 | 倍氯米松 | [M+H]+ | 409.20 | 391.20* | 6 |
|  |  |  |  | 146.90 | 30 |
| 65 | 曲安奈德 | [M+H]+ | 435.20 | 397.30* | 10 |
|  |  |  |  | 339.20 | 10 |
| 66 | 地索奈德 | [M+H]+ | 417.20 | 399.30* | 13 |
|  |  |  |  | 225.20 | 25 |
| 67 | 氟尼缩松 | [M+H]+ | 435.20 | 321.20* | 15 |
|  |  |  |  | 397.20 | 11 |
| 68 | 氟轻松 | [M+H]+ | 453.20 | 121.10* | 40 |
|  |  |  |  | 337.20 | 15 |
| 69 | 曲安西龙双醋酸酯 | [M+H]+ | 479.20 | 441.20* | 4 |
|  |  |  |  | 321.00 | 10 |
| 70 | 泼尼松龙醋酸酯 | [M+H]+ | 403.20 | 385.20* | 10 |
|  |  |  |  | 307.20 | 15 |
| 71 | 氟米龙 | [M+H]+ | 377.20 | 279.30* | 10 |
|  |  |  |  | 321.30 | 8 |
| 72 | 氢化可的松醋酸酯 | [M+H]+ | 405.20 | 309.20* | 15 |
|  |  |  |  | 121.20 | 28 |
| 73 | 氟氢可的松醋酸酯 | [M+H]+ | 423.20 | 239.30* | 30 |
|  |  |  |  | 121.10 | 33 |
| 74 | 地夫可特 | [M+H]+ | 442.20 | 124.10* | 50 |
|  |  |  |  | 142.20 | 36 |
| 75 | 泼尼松醋酸酯 | [M+H]+ | 401.15 | 295.20* | 10 |
|  |  |  |  | 147.20 | 14 |
| 76 | 可的松醋酸酯 | [M+H]+ | 403.20 | 343.20* | 20 |
|  |  |  |  | 163.10 | 30 |
| 77 | 卤美他松 | [M+H]+ | 445.20 | 155.10* | 32 |
|  |  |  |  | 287.10 | 15 |
| 78 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | [M+H]+ | 417.20 | 399.20* | 6 |
|  |  |  |  | 253.20 | 18 |
| 79 | 倍他米松醋酸酯 | [M+H]+ | 435.20 | 415.30* | 9 |
|  |  |  |  | 309.00 | 8 |
| 80 | 睾酮 | [M+H]+ | 289.20 | 97.00* | 21 |
|  |  |  |  | 109.00 | 23 |
| 81 | 地塞米松醋酸酯 | [M+H]+ | 435.10 | 415.20* | 12 |
|  |  |  |  | 309.00 | 8 |
| 82 | 布地奈德 | [M+H]+ | 431.20 | 413.20* | 6 |
|  |  |  |  | 146.90 | 30 |
| 83 | 氢化可的松丁酸酯 | [M+H]+ | 433.20 | 345.20* | 15 |
|  |  |  |  | 121.10 | 50 |
| 84 | 孕三烯酮 | [M+H]+ | 309.20 | 241.20* | 25 |
|  |  |  |  | 199.10 | 35 |
| 85 | 氟米龙醋酸酯 | [M+H]+ | 419.20 | 279.20* | 15 |
|  |  |  |  | 321.20 | 15 |
| 86 | 甲基睾丸酮 | [M+H]+ | 303.20 | 97.10* | 26 |
|  |  |  |  | 109.10 | 27 |
| 87 | 氢化可的松戊酸酯 | [M+H]+ | 447.20 | 345.20* | 8 |
|  |  |  |  | 121.20 | 30 |
| 88 | 曲安奈德醋酸酯 | [M+H]+ | 477.20 | 457.20* | 5 |
|  |  |  |  | 339.20 | 11 |
| 89 | 二氟拉松双醋酸酯 | [M+H]+ | 495.20 | 317.10* | 8 |
|  |  |  |  | 279.20 | 10 |
| 90 | 氟轻松醋酸酯 | [M+H]+ | 495.20 | 337.10* | 15 |
|  |  |  |  | 121.10 | 41 |
| 91 | 炔诺孕酮 | [M+H]+ | 313.20 | 109.10* | 35 |
|  |  |  |  | 245.20 | 20 |
| 92 | 倍他米松戊酸酯 | [M+H]+ | 477.20 | 355.20* | 4 |
|  |  |  |  | 279.20 | 14 |
| 93 | 泼尼卡酯 | [M+H]+ | 489.20 | 381.00* | 6 |
|  |  |  |  | 115.00 | 12 |
| 94 | 氯替泼诺 | [M+H]+ | 467.20 | 265.20* | 20 |
|  |  |  |  | 359.10 | 10 |
| 95 | 阿氯米松双丙酸酯 | [M+H]+ | 521.20 | 301.00* | 10 |
|  |  |  |  | 279.00 | 10 |
| 96 | 安西奈德 | [M+H]+ | 503.20 | 338.90* | 10 |
|  |  |  |  | 321.00 | 14 |
| 97 | 卤倍他索丙酸酯 | [M+H]+ | 485.20 | 391.10* | 10 |
|  |  |  |  | 353.10 | 16 |
| 98 | 氯倍他索丙酸酯 | [M+H]+ | 467.20 | 373.20* | 6 |
|  |  |  |  | 355.00 | 8 |
| 99 | 氟替卡松丙酸酯 | [M+H]+ | 501.20 | 293.20* | 10 |
|  |  |  |  | 313.00 | 8 |
| 100 | 莫米他松糠酸酯 | [M+H]+ | 521.10 | 503.00* | 4 |
|  |  |  |  | 263.00 | 24 |
| 101 | 醋酸甲地孕酮 | [M+H]+ | 385.25 | 325.25* | 15 |
|  |  |  |  | 267.25 | 18 |
| 102 | 醋酸氯地孕酮 | [M+H]+ | 405.20 | 309.20* | 15 |
|  |  |  |  | 267.20 | 22 |
| 103 | 倍他米松双丙酸酯 | [M+H]+ | 505.20 | 411.30* | 12 |
|  |  |  |  | 318.90 | 10 |
| 104 | 黄体酮 | [M+H]+ | 315.20 | 97.00 * | 21 |
|  |  |  |  | 109.00 | 25 |
| 105 | 醋酸甲羟孕酮 | [M+H]+ | 387.30 | 327.20* | 15 |
|  |  |  |  | 123.10 | 35 |
| 106 | 倍氯米松双丙酸酯 | [M+H]+ | 521.20 | 411.20* | 4 |
|  |  |  |  | 302.20 | 10 |
| 107 | 双氟可龙戊酸酯 | [M+H]+ | 479.30 | 375.20* | 10 |
|  |  |  |  | 439.30 | 13 |
| 108 | 氯倍他松丁酸酯 | [M+H]+ | 479.20 | 343.10* | 15 |
|  |  |  |  | 279.10 | 20 |
| 109 | 雌三醇 | [M-H]- | 287.10 | 171.00* | 43 |
|  |  |  |  | 143.00 | 50 |
| 110 | 雌二醇 | [M-H]- | 271.10 | 145.00* | 45 |
|  |  |  |  | 183.00 | 45 |
| 111 | 雌酮 | [M-H]- | 269.25 | 145.00* | 45 |
|  |  |  |  | 183.20 | 40 |
| 112 | 己烯雌酚 | [M-H]- | 267.10 | 251.00* | 27 |
|  |  |  |  | 222.10 | 35 |
| 113 | 己酸羟孕酮 | [M+H]+ | 429.30 | 313.20* | 15 |
|  |  |  |  | 271.20 | 20 |
| 114 | 氟氢缩松 | [M+H]+ | 437.20 | 285.20* | 25 |
|  |  |  |  | 361.20 | 19 |
| 115 | 氟替卡松 | [M+H]+ | 445.20 | 201.00* | 15 |
|  |  |  |  | 293.00 | 16 |
| 116 | 帕拉米松 | [M+H]+ | 393.20 | 233.10* | 47 |
|  |  |  |  | 190.10 | 54 |
| 117 | 曲安西龙 | [M+H]+ | 395.15 | 357.20* | 5 |
|  |  |  |  | 255.20 | 20 |
| 118 | 哈西奈德 | [M+H]+ | 455.20 | 104.90* | 48 |
|  |  |  |  | 121.00 | 40 |
| 119 | 环索奈德 | [M+H]+ | 541.30 | 523.30* | 13 |
|  |  |  |  | 323.20 | 20 |
| 120 | 双氟拉松-17-丙酸酯 | [M+H]+ | 467.10 | 353.00* | 14 |
|  |  |  |  | 335.00 | 13 |
| 121 | 双氟拉松-21-丙酸酯 | [M+H]+ | 467.10 | 317.10* | 14 |
|  |  |  |  | 335.00 | 13 |
| 122 | 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | [M+H]+ | 523.60 | 335.20* | 10 |
|  |  |  |  | 428.90 | 9 |
| 123 | 帕拉米松醋酸酯 | [M+H]+ | 435.20 | 319.15* | 14 |
|  |  |  |  | 417.20 | 10 |
| 124 | 地索奈德醋酸酯 | [M+H]+ | 459.15 | 441.10* | 12 |
|  |  |  |  | 323.15 | 16 |
| 125 | 氯倍他索 | [M+H]+ | 411.10 | 391.20* | 9 |
|  |  |  |  | 373.10 | 13 |
| 126 | 氯倍他索丁酸脂 | [M+H]+ | 481.20 | 373.10* | 12 |
|  |  |  |  | 355.05 | 14 |
| 127 | 炔诺酮 | [M+H]+ | 299.05 | 91.20* | 50 |
|  |  |  |  | 109.30 | 25 |
| 128 | 地屈孕酮 | [M+H]+ | 313.25 | 295.30* | 14 |
|  |  |  |  | 91.15 | 50 |
| 129 | 倍他米松17-丁酸酯 | [M+H]+ | 463.15 | 355.10* | 12 |
|  |  |  |  | 279.20 | 19 |

注：“﹡”为定量离子对。

附录C

18组同分异构体原料名称及保留时间信息

| 组别 | 序号 | 中文名称 | 保留时间（min） | 组别 | 序号 | 中文名称 | 保留时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 氢化曲安奈德 | 12.355 | 10 | 38 | 表睾酮 | 16.073 |
|  | 114 | 氟氢缩松 | 12.092 |  | 80 | 睾酮 | 18.345 |
| 2 | 2 | 脱氧皮质醇 | 9.595 | 11 | 25 | 甲羟松 | 19.539 |
|  | 13 | 肾上腺酮 | 9.733 |  | 27 | 甲羟孕酮 | 20.173 |
| 3 | 14 | 氟泼尼龙 | 5.842 | 12 | 55 | 泼尼松龙 | 6.031 |
|  | 57 | 异氟泼尼松 | 5.851 |  | 59 | 可的松 | 6.213 |
| 4 | 16 | 去氧皮质酮 | 18.311 | 13 | 49 | 双氟拉松 | 9.299 |
|  | 41 | 17α-羟孕酮 | 18.336 |  | 63 | 氟米松 | 9.309 |
| 5 | 61 | 倍他米松 | 8.652 | 14 | 65 | 曲安奈德 | 11.224 |
|  | 62 | 地塞米松 | 8.931 |  | 67 | 氟尼缩松 | 10.653 |
| 6 | 66 | 地索奈德 | 10.952 | 15 | 95 | 阿氯米松双丙酸酯 | 21.697 |
|  | 78 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 16.806 |  | 100 | 莫米他松糠酸酯 | 22.150 |
| 7 | 79 | 倍他米松醋酸酯 | 16.957 |  | 106 | 倍氯米松双丙酸酯 | 22.966 |
|  | 81 | 地塞米松醋酸酯 | 17.591 | 16 | 28 | 去羟米松 | 13.326 |
| 8 | 26 | 甲基泼尼松 | 8.770 |  | 39 | 16α-羟基泼尼松龙 | 4.218 |
|  | 116 | 帕拉米松 | 11.007 |  | 71 | 氟米龙 | 13.305 |
| 9 | 21 | 地塞米松戊酸酯 | 20.715 | 17 | 107 | 双氟可龙戊酸酯 | 23.208 |
|  | 88 | 曲安奈德醋酸酯 | 19.433 |  | 108 | 氯倍他松丁酸酯 | 23.239 |
|  | 92 | 倍他米松戊酸酯 | 20.007 | 18 | 120 | 双氟拉松-17-丙酸酯 | 17.961 |
|  |  |  |  |  | 121 | 双氟拉松-21-丙酸酯 | 18.856 |

化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检验方法

（征求意见稿）起草说明

为了加强对化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，化妆品标准化技术委员会组织开展了化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检验方法的研究制定工作，现就工作有关情况说明如下：

—、起草原则

本方法的起草遵循先进性、科学性、合理性和可操作性的原则。采用目前化妆品实验室普遍具有的分析仪器，选择准确、可行、便于实际操作的分析条件，保证了检测方法的可操作性和重现性。

二、起草过程

本方法于2022年1月由原国家药监局化妆品标准专家委员会立项。起草过程包括：拟定研究内容；建立化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检验方法；开展实验室间验证；形成方法草案。2025年3月，通过化妆品标准化技术委员会检验检测分技术委员会初审。

三、与我国已有相关标准的关系

2019年9月17日，国家药品监督管理局将《化妆品中激素类成分的检测方法》纳入《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章，该方法提供了曲安西龙等63种激素类成分的检测方法，且范围限于膏霜乳液类、液态水基类、液态油基类、凝胶类、面膜类化妆品（其中面膜类化妆品根据2021年发布的《化妆品分类规则和分类目录》分为膏霜乳类）。2017年11月1日，原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布推荐性标准GB/T 34918-2017《化妆品中七种性激素的测定 超高效液相色谱-串联质谱法》并于2018年5月1日实施，除上述63种激素类成分外，该标准提供了的甲基睾酮的检测方法，范围限于水状、乳状、膏状、面膜、粉状化妆品。2021年5月21日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布推荐性标准GB/T 40145-2021《化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法》并于2021年12月1日实施，除上述两个方法共涉及的64种激素成分外，该标准还提供了帕拉米松醋酸酯等7种糖皮质激素的检测方法，范围限于液态水基类、液态油基类和膏霜乳类化妆品。除上述相关方法涉及到的71种原料外，本方法中其余58种原料暂无国家标准。

四、与《化妆品安全技术规范》（2015年版）中原方法的对比情况

本方法在现有《化妆品安全技术规范》收录方法的基础上将检测原料增加至129种，且增加了粉剂类和蜡基类化妆品中129种原料的检测方法。

五、国际相关标准情况

目前国外未见公开发布的相关标准。

六、实验室验证情况

本实验室和3家外部实验室均对膏霜乳类、液体（水、油）类、凝胶类、粉剂类、蜡基类6种化妆品基质的方法学进行了验证，包括对方法的特异性、基质效应、线性及线性范围、检出浓度和定量下限、精密度、准确度和稳定性等指标进行了验证。实验结果均能满足《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范》（国食药监许〔2010〕455号）和国家药品监督管理局《化妆品补充检验方法研究起草技术指南》（2021年第28号文）的要求。

七、其他需说明的问题

本方法的体例主要参照《规范》的理化检验方法的体例，方便化妆品检验领域相关检验人员的阅读和使用。