附件6

化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法（征求意见稿）

Detection of Burkholderia cepacia Complex in Cosmetics

### 1  范围

本规范规定了化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法。

本规范适用于化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验。

### 2  定义

洋葱伯克霍尔德菌群Burkholderia cepacia complex

属于伯克霍尔德菌属（Burkholderia），为需氧非发酵的革兰氏阴性杆菌，借助极鞭毛进行运动。由多种表型近似，但基因型存在差异的菌种组成，代表菌种为洋葱伯克霍尔德菌。

### 3  菌种

| 序号 | 菌株名称 | 菌株编号 | 菌株来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋葱伯克霍尔德菌 | CMCC(B)23015，或其他等效标准菌株 | 中国医学细菌保藏管理中心 |
| 2 | 新洋葱伯克霍尔德菌 | CMCC(B)23014，或其他等效标准菌株 | 中国医学细菌保藏管理中心 |

注：用于适用性试验和检验过程中的质量控制。

### 4  设备和材料

4.1  恒温培养箱：36±1℃。

4.2  三角瓶：150 mL、200 mL、250 mL。

4.3  试管。

4.4  灭菌平皿：直径90 mm。

4.5  无菌吸管：1 mL(具0.01 mL刻度）、10 mL(具0.1 mL刻度）或者移液器及吸头。

4.6  显微镜。

4.7  载玻片。

4.8  接种针、接种环。

4.9  电磁炉。

4.10  高压灭菌器。

4.11  恒温水浴箱。

4.12  天平：感量0.01 g。

### 5  培养基和试剂

5.1  SCDLP液体培养基

见总则中附录。

5.2  洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂培养基（BCSA）

成分：胰蛋白胨	10 g

酵母浸粉	1.5 g

蔗糖	10 g

乳糖	10 g

氯化钠	5 g

酚红	0.08 g

结晶紫	2 mg

庆大霉素	0.01 g

万古霉素	2.5 mg

多粘菌素B	600000 U

琼脂	14 g

蒸馏水	1000 mL

制法：除琼脂、庆大霉素、万古霉素和多黏菌素B外，取上述成分混合，微温溶解，调pH为6.8±0.2，加入琼脂，加热融化后，121℃高压灭菌15 min后，冷却至45~50℃加入庆大霉素、万古霉素和多粘菌素B，混匀，倾注平板。

5.3  氧化酶试剂

成分：四甲基对苯二胺盐酸盐	1.0 g

蒸馏水	100 mL

制法：使用前取上述成分溶于蒸馏水中。

5.4  赖氨酸脱羧酶试验培养基

成分：蛋白胨	5.0 g

酵母浸粉	3.0 g

葡萄糖	1.0 g

溴甲酚紫	0.02 g

蒸馏水	1000 mL

L-赖氨酸或 DL-赖氨酸 	5.0 g 或 10.0 g

制法：除赖氨酸以外的成分加入蒸馏水中，搅匀后加热溶解，加入L-赖氨酸或DL-赖氨酸，对照培养基不加赖氨酸。必要时调节 pH。分装后 115℃高压灭菌 15min。灭菌后的培养基在 25℃的 pH 为 6.8±0.2。

5.5  西蒙氏枸橼酸盐培养基

成分：氯化钠	5 g

硫酸镁（MgSO4.7 H2O）	0.2 g

磷酸二氢铵（NH4H2PO4）	1.0 g

磷酸氢二钾（K2HPO4）	1.0 g

柠檬酸钠	5.0 g

琼脂	20.0 g

0.2%溴麝香草酚蓝溶液	40.0 mL

蒸馏水	1000 mL

制法：将盐类溶于水中，调节pH为 6.8±0.2，加入琼脂，加热融化后加入过滤后的溴麝香草酚蓝溶液，混合均匀，分装试管，121℃高压灭菌15 min，制成斜面备用。

5.6  胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）

见总则中附录。

### 6  操作步骤

6.1  增菌培养：用无菌吸管吸取1:10检液10 mL，注入90 mL SCDLP液体培养基中，置36±1℃培养48~72h。

6.2  分离培养：用接种环取SCDLP增菌液一环，划线接种于BCSA琼脂平板，于36±1℃培养48~72h。典型菌落在BCSA琼脂平板上为灰白、灰粉色或土黄（棕）色，菌落周围培养基由黄色变橘红或玫红色。

6.3  纯化：挑取可疑菌落划线接种于胰酪大豆胨琼脂（TSA），于36±1℃培养48~72h。

6.4  染色镜检：挑取可疑菌落进行革兰氏染色，镜检为革兰氏阴性杆菌者应进行后续试验。

6.5  氧化酶实验：挑取可疑菌落涂布于浸湿的氧化酶试剂滤纸条上，滤纸变为蓝色或紫红色为阳性。反应时间2~10min后才为阳性，为迟缓型氧化酶阳性。洋葱伯克霍尔德菌群为阴性或迟缓型氧化酶阳性。

6.6  赖氨酸脱羧酶试验：挑取可疑菌落接种于赖氨酸脱羧酶试验培养基和对照培养基中,混匀后滴加一层无菌液体石蜡进行密封。36± 1℃培养48~72h,观察结果。培养基呈紫色者，同时对照管为黄色，为赖氨酸脱羧酶阳性。培养基和对照管都呈黄色者为赖氨酸脱羧酶阴性。洋葱伯克霍尔德菌群为阳性反应。

6.7  枸橼酸盐利用试验：挑取TSA平板上的可疑菌落，接种到西蒙氏枸橼酸盐培养基上（或西蒙氏枸橼酸盐生化管中），于36±1℃培养48~72h。培养基变为蓝色为阳性反应，培养基呈绿色为阴性反应。洋葱伯克霍尔德菌群为阳性反应。

6.8  如使用生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统，可按生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统的操作说明进行鉴定。

6.9  如生化鉴定结果符合的可疑菌落，可选择使用分子生物学技术或其他方法进一步鉴定确认。

### 7  结果与报告

综合以上试验的鉴定结果, 报告样品中检出或未检出洋葱伯克霍尔德菌群。

附录A

（资料性附录）

表A.1  洋葱伯克霍尔德菌群已分类命名的种

| 序号 | 名称 | 中文名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B.cepacia | 洋葱伯克霍尔德菌 | 基因型 I |
| 2 | B.multivorans | 多噬（食）伯克霍尔德菌 | 基因型 II |
| 3 | B.cenocepacia | 新洋葱伯克霍尔德菌 | 基因型 III |
| 4 | B.stabilis | 稳定伯克霍尔德菌 | 基因型 IV |
| 5 | B.vietnamiensis | 越南伯克霍尔德菌 | 基因型 V |
| 6 | B.dolosa | 狡猾伯克霍尔德菌 | 基因型 VI |
| 7 | B.ambifaria | 双向伯克霍尔德菌 | 基因型 VII |
| 8 | B.anthina | 花园伯克霍尔德菌 | 基因型 VIII |
| 9 | B.pyrrocinia | 吡咯菌素伯克霍尔德菌 | 基因型 IX |
| 10 | B.latens | 隐蔽伯克霍尔德菌 | / |
| 11 | B.diffusa | 广布伯克霍尔德菌 | / |
| 12 | B.arboris | 森林伯克霍尔德菌 | / |
| 13 | B.seminalis | 种子伯克霍尔德菌 | / |
| 14 | B.metallica | 金属伯克霍尔德菌 | / |
| 15 | B.ubonensis | 乌汶伯克霍尔德菌 | / |
| 16 | B.contaminans | 污染伯克霍尔德菌 | Taxon K |
| 17 | B.lata | 普通伯克霍尔德菌 | / |
| 18 | B.stagnalis | 湖水伯克霍尔德菌 | / |
| 19 | B.territorri | 领土伯克霍尔德菌 | / |
| 20 | B.pseudomultivorans | 假多噬伯克霍尔德菌 | / |
| 21 | B. catarinensis | 圣卡塔琳娜伯克霍尔德菌 | / |
| 22 | B.puraquae | 纯水伯克霍尔德菌 | / |
| 23 | B.paludis | 沼泽伯克霍尔德菌 | / |
| 24 | B.aenigmatica | 神秘伯克霍尔德菌 | Taxon K |
| 25 | B.orbicola | 奥尔比科拉伯克霍尔德菌 | / |

化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法（征求意见稿）

起草说明

为加强化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，国家药监局化妆品标准化技术委员会组织开展了化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群（Bcc）的研究和制订工作。现就工作有关情况说明如下：

一、起草原则

本标准规定了化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法，适用于市面上常见的化妆品品类。为保证评价方法的科学性，本次验证在样品选择上涵盖了市场上常见的化妆品类别，同时组织3家实验室进行协作验证，充分考量了实测数据的可靠性、重复性和准确性。

二、起草过程

化妆品标准化技术委员会于2023年11月委托开展了《化妆品安全技术规范》（以下简称《规范》）洋葱伯克霍尔德菌群检验方法的制定工作。前期准备工作包括查阅文献、参考相关的国家和行业标准、研究实验方案、化妆品样品的筛选、洋葱伯克霍尔德菌群菌种库的建立、验证用培养基的质控和中和剂的筛选。在制定方法的过程中筛选了不同种类的增菌培养基、分离培养基和鉴定方法，并通过实验筛选出2株阳性质控菌和1株阴性质控菌。拟定洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法后，开展了实验室内方法学验证和实验室间的协作验证，完善了验证方法，整理了实验数据和分析结果，经整理归纳后，最终形成了验证报告。2025年3月12日，检验检测分技委召开初审会议，专家评审结论为修改后通过。

- 与我国已有相关标准的关系

目前我国洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法主要是《中国药典》洋葱伯克霍尔德菌群检查法（公示稿）、SN/T 4684-2016《进出口化妆品中洋葱伯克霍尔德菌检验方法》和SN/T 4485-2016《进出口口腔清洁类产品中洋葱伯克霍尔德菌检验方法》。

表1 主要相关标准列表

| 序号 | 来源国家或组织 | 标准号 | 标准名称 | 检测范围/适用基质 | 与制修订标准的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国药典委员会 | / | 洋葱伯克霍尔德菌群检查法（公示稿） | 药品 | 非等效 |
| 2 | 国家出入境检验检疫局 | SN/T 4684-2016 | 进出口化妆品中洋葱伯克霍尔德菌检验方法 | 化妆品 | 非等效 |
| 3 | 国家出入境检验检疫局 | SN/T 4485-2016 | 进出口口腔清洁类产品中洋葱伯克霍尔德菌检验方法 | 牙膏 | 非等效 |

- 与规范中原方法的对比情况

《规范》中未收录相关方法，本方法为新制定的方法。

- 国际相关标准情况

国际上主要的洋葱伯克霍尔德菌检验方法为USP <60> MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS-TESTS FOR BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX。

表2 国际主要相关标准列表

| 序号 | 来源国家或组织 | 标准号 | 标准名称 | 检测范围/适用基质 | 与制修订标准的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国药典委员会 | USP<60> | MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS-TESTS FOR BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX | 药品 | 非等效 |

六、实验室验证情况

本次洋葱伯克霍尔德菌群（Bcc）检验方法制定，先通过比对不同标准确定培养基，结合《规范》一致性及实验室实操难度选用生化鉴定法，后续完成专属性、检出限、适用性验证及3家实验室间验证，确保数据可靠、重复且准确。

选取21批次合规的化妆品、牙膏供试品；参考相关标准，采用 SCDLP 肉汤、改良 Letheen 肉汤等4种肉汤开展中和剂验证。12批次样品用SCDLP肉汤、2批次用改良 Letheen 肉汤、1批次用 D/E 肉汤在 1:10 稀释度下达标；其余未达标样品经 50~100 倍稀释后，均符合中和剂验证要求。

为保证检验方法的顺利制定，共收集52株化妆品来源Bcc菌株，最终筛选出2株阳性菌株——洋葱伯克霍尔德菌[CMCC(B) 23015]和新洋葱伯克霍尔德菌[CMCC(B) 23014]。比对 USP<60> 、SN/T 4485-2016和SN/T 4684-2016中规定的前增菌培养基，选定SCDLP培养基（增菌效果更优且契合《规范》）；采用 USP<60 > 配方的分离琼脂（50 株菌株生长率＞95%）；从多种生化试验中筛选出镜检、氧化酶实验、赖氨酸脱羧酶试验、枸橼酸盐利用试验4 种鉴定方法，其准确性与重现性均达标。

专属性验证中，20 株目标菌均检出、20 株非目标菌均未检出；检出限（LOD50）为 0.51 CFU/g (mL)；适用性方面，20种化妆品染菌验证及培养基验证均符合要求，适配化妆品和牙膏产品检测。

为充分考量数据的可靠性、重复性和准确性，中检院组织了3家外部实验室进行实验室间验证工作。各验证单位根据中检院提供的洋葱伯克霍尔德菌群检验方法，对6种无微生物负载的化妆品人工污染阳性菌后验证，结果表明该检验方法满足化妆品产品检验需求。

七、其他应予以说明的事项

本方法的体例主要参照《规范》的微生物检验方法，以规范和统一书写，方便化妆品检验领域相关检验人员的阅读和使用。