附件9

皮肤变态反应试验方法（征求意见稿）

Skin Sensitisation Test

1  范围

本方法规定了动物皮肤变态反应试验的基本原则、要求和方法。

本方法适用于化妆品原料及其产品的安全性毒理学检测。

2  试验目的

确定重复接触化妆品及其原料是否可引起变态反应及其程度。

3  定义

3.1  皮肤变态反应（过敏性接触性皮炎） skin sensitization，allergic contact dermatitis

皮肤对一种物质产生的免疫原性反应。在人类这种反应可能以瘙痒、红斑、丘疹、水疱、融合水疱为特征。动物的反应不同，可能只见到皮肤红斑和水肿。

3.2  诱导接触 induction exposure

机体通过接触受试物而诱导出过敏状态的试验性暴露。

3.3  诱导阶段 induction period

机体通过接触受试物而诱导出过敏状态所需的时间，一般至少一周。

3.4  激发接触 challenge exposure

机体接受诱导暴露后，再次接触受试物的试验性暴露，以确定皮肤是否会出现过敏反应。

4  试验的基本原则

实验动物通过多次皮肤涂抹（诱导接触）或皮内注射受试物 10 d ～ 14 d （诱导阶段）后，给予激发剂量的受试物，观察实验动物并与对照动物比较对激发接触受试物的皮肤反应强度。

4.1  实验动物和饲养环境

一般选用健康、成年雄性或雌性白化豚鼠，雌性动物应选用未孕或未曾产仔的，体重在250 g ～ 350 g 之间。

实验动物及实验动物房应符合国家相应规定。选用标准配合饲料，饮水不限制，需注意补充适量 Vc。

4.2  动物试验前准备

试验前动物要在实验动物房环境中至少适应 3 d ～ 5 d 时间。将动物随机分为受试物组和对照组，按所选用的试验方法，选择适当背部部位给动物去毛，避免损伤皮肤。试验开始和结束时应记录动物体重。

4.3  无论在诱导阶段或激发阶段均应对动物进行全面观察包括全身反应和局部反应，并作完整记录。

4.4  试验方法可靠性的检查

使用已知的能引起轻度/中度致敏的阳性物每隔半年检查一次。局部封闭涂皮法激发后任一观察时间点至少有 15% 动物出现皮肤过敏反应；皮内注射法激发后任一观察时间点至少有 30% 动物出现皮肤过敏反应。阳性物一般采用肉桂醛，2-巯基苯并噻唑或对氨基苯酸乙酯。

5  试剂方法

5.1  局部封闭涂皮试验（Buehler Test, BT）

5.1.1 动物数

试验组至少 20 只，阳性对照组 20 只，阴性对照组至少 10 只。

5.1.2 剂量水平

诱导接触受试物浓度为能引起皮肤轻度刺激反应的最高浓度，激发接触受试物浓度为不能引起皮肤刺激反应的最高浓度。试验浓度水平可以通过少量动物（2 ～ 3 只）的预试验获得。

水溶性受试物可用水或用无刺激性表面活性剂作为溶剂，其他受试物可用 80% 乙醇或丙酮等作为溶剂，并设溶剂对照。

5.1.3 试验步骤

5.1.3.1 试验前约 24 h，将豚鼠背部左侧去毛，去毛范围为 4 cm2 ～ 6 cm2。

5.1.3.2 诱导接触：将受试物约 0.2 mL（g） 涂在实验动物去毛区皮肤上，以二层纱布和一层玻璃纸覆盖，再以无刺激胶布封闭固定 6 h。第 7 d 和第 14 d 以同样方法重复一次。

5.1.3.3 激发接触：末次诱导后 14 d ～ 28 d，将约 0.2 mL（g）的受试物涂于豚鼠背部右侧 2 cm× 2 cm 去毛区（接触前 24 h 脱毛），然后用二层纱布和一层玻璃纸覆盖，再以无刺激胶布固定 6h。

5.1.3.4 激发接触后 24 h 和 48 h 观察皮肤反应，按表 1 评分。

5.1.3.5 试验中需设阴性对照组，使用 5.1.3.2 和 5.1.3.3 的方法，在诱导接触时仅涂以溶剂作为对照，在激发接触时涂以受试物。对照组动物必须和受试物组动物为同一批。在实验室开展变态反应试验初期，或使用新的动物种属或品系时，需同时设阳性对照组。

5.1.4 结果评价

5.1.4.1 当 24 h 观察点受试物组动物出现皮肤反应积分 ≥ 2 时，判为该动物出现皮肤变态反应阳性；若 24 h 为阴性，继续观察到 48 h，当任一时间点受试物组动物出现皮肤反应积分 ≥ 2 时，判为该动物出现皮肤变态反应阳性，按表 3 判定受试物的致敏强度。

5.1.4.2 如激发接触所得结果仍不能确定，应于第一次激发后一周，给予第二次激发，对照组作同步处理或按 5.2 的方法进行评价。

表1 变态反应试验皮肤反应评分

| 皮肤反应 | 积分 |
| --- | --- |
| 红斑和焦痂形成 |  |
| 无红斑 | 0 |
| 轻微红斑（勉强可见） | 1 |
| 明显红斑（散在或小块红斑） | 2 |
| 中度—重度红斑 | 3 |
| 严重红斑（紫红色）至轻微焦痂形成 | 4 |
| 水肿形成 |  |
| 无水肿 | 0 |
| 轻微水肿（勉强可见） | 1 |
| 中度水肿（皮肤隆起轮廓清楚） | 2 |
| 重度水肿（皮肤隆起约1mm或超过1mm） | 3 |
| 最高积分 | 7 |

5.2  豚鼠最大值试验（Guinea Pig Maximisation Test, GPMT）

采用弗氏完全佐剂（Freund’s Complete Adjuvant, FCA）皮内注射方法检测致敏的可能性。

5.2.1 动物数

试验组至少用 10 只，对照组至少 5 只。如果试验结果难以确定受试物的致敏性，应增加动物数，试验组 20 只，对照组 10 只。

5.2.2 剂量水平

诱导接触受试物浓度为能引起皮肤轻度刺激反应的最高浓度，激发接触受试物浓度为不能引起皮肤刺激反应的最高浓度。试验浓度水平可以通过少量动物（2 ～ 3 只）的预试验获得。

5.2.3 试验步骤

5.2.3.1 诱导接触（第 0 d）

受试物组：将颈背部去毛区（2 cm × 4 cm）中线两侧划定三个对称点，每点皮内注射0.1 mL 下述溶液。

第1点	1：1（V/V）FCA/水或生理盐水的混合物

第2点	耐受浓度的受试物

第3点	用1：1（V/V）FCA/水或生理盐水配制的受试物，浓度与第2点相同

对照组：注射部位同受试物组

第1点	1：1（V/V）FCA/水或生理盐水的混合物

第2点	未稀释的溶剂

第3点	用1：1（V/V）FCA/水或生理盐水配制的浓度为 50%（W/V）的溶剂

5.2.3.2 诱导接触（第 7 d）

将涂有 0.5 g（mL）受试物的 2 cm × 4 cm 滤纸敷贴在上述再次去毛的注射部位，然后用两层纱布，一层玻璃纸覆盖，无刺激胶布封闭固定 48 h。对无皮肤刺激作用的受试物，可加强致敏，于第二次诱导接触前 24 h 在注射部位涂抹 10% 十二烷基硫酸钠（SLS）0.5 mL。对照组仅用溶剂作诱导处理。

5.2.3.3 激发接触（第 21 d）

将豚鼠躯干部去毛，用涂有 0.5 g（mL）受试物的 2 cm × 2 cm 滤纸片敷贴在去毛区，然后再用两层纱布，一层玻璃纸覆盖，无刺激胶布封闭固定 24 h。对照组动物作同样处理。如激发接触所得结果不能确定，可在第一次激发接触一周后进行第二次激发接触。对照组作同步处理。

5.2.4 观察及结果评价

激发接触结束，除去涂有受试物的滤纸后 24 h、48 h和 72 h，观察皮肤反应，（如需要清除受试残留物可用水或选用不改变皮肤已有反应和不损伤皮肤的溶剂）按表 2 评分。当 24 h 观察点受试物组动物皮肤反应积分 ≥1 时，应判为变态反应阳性；若为阴性继续观察到 48 h，任一时间点受试物组动物皮肤反应积分 ≥1 时，应判为变态反应阳性，按表 3 对受试物进行致敏强度分级。

表2 变态反应试验皮肤反应评分

| 评分 | 皮肤反应 |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 | 未见皮肤反应 散在或小块红斑 中度红斑和融合 重度红斑和水肿 |

表3 致敏强度

| 致敏率% | 致敏反应 |
| --- | --- |
| 0 ～ 8 9 ～ 28 29 ～ 64 | 弱 轻 中 |
| 65 ～ 80 81 ～ 100 | 强 极强 |

注：当致敏率为 0 时，可判为未见皮肤变态反应。

6  试验结果的解释

试验结果应能得出受试物的致敏能力和强度。这些结果只能在很有限的范围内外推到人类。引起豚鼠强烈反应的物质在人群中也可能引起一定程度的变态反应，而引起豚鼠较弱反应的物质在人群中也许不能引起变态反应。

皮肤变态反应试验方法（征求意见稿）起草说明

为加强化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，国家药监局化妆品标准化技术委员会组织开展了《皮肤变态反应试验方法》的研究修订工作。现就工作有关情况说明如下：

- 起草原则

（一）科学规范原则。本试验方法是以我国《化妆品安全技术规范》中收录的《皮肤变态反应试验》为基础，广泛参考国内外相关标准和技术指导原则，以及国内检验检测工作实际情况，遵循科学规范的原则，兼顾与国际标准的接轨。

（二）问题导向原则。根据化妆品注册备案检验和技术评价工作中遇到的实际情况，梳理方法中存在的要求不明确、判定不合理等问题，并对这些问题产生的原因和解决方法进行深入分析，进而对该试验方法进行修订完善。

（三）公开透明原则。起草过程中，坚持公开透明、广泛参与的原则，充分参考国内外相关法规和技术标准，积极征求检验机构、专家、行业意见，并根据意见反馈情况科学合理地进行修改完善。

- 起草过程

本项目为2025年化妆品制修订项目之一。通过查阅国内外相关文献资料等调研工作，结合以往工作经验和研究基础，开展了方法的文本修订。2026年7月通过国家药监局化妆品标准化技术委员会安全评价分技术委员会初审，修改完善后形成征求意见稿。

- 与我国已有相关标准的关系

我国现已发布的皮肤变态反应相关标准包括《化妆品安全技术规范》第六章毒理学试验方法6 《皮肤变态反应试验》、国家标准GB/T 21608-2025 《化学品 皮肤致敏试验方法》、《化妆品安全技术规范》第六章毒理学试验方法22 《皮肤变态反应：局部淋巴结试验：DA》、23 《皮肤变态反应：局部淋巴结试验:BrdU-ELISA》、24 《化妆品用化学原料体外皮肤变态反应:直接多肽反应试验》、26 《体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验方法》、27《体外皮肤变态反应 氨基酸衍生化反应试验方法》、37 《体外皮肤变态反应 U937细胞激活试验方法》、45《体外皮肤变态反应ARE-Nrf2荧光素酶LuSens试验方法》、46《体外皮肤变态反应 动力学直接多肽反应试验方法》以及50 《皮肤变态反应 局部淋巴结试验方法：BrdU-FCM》。

本方法起草过程中，在参考上述我国已有相关标准的基础上，对《化妆品安全技术规范》中的《皮肤变态反应试验》进行修订。

- 与《化妆品安全技术规范》中原方法的对比情况

与原方法比较，主要修订包括：（1）完善试验方法可靠性检查的相关要求，对于局部封闭涂皮法，阳性率由30%修改为15%，皮内注射法阳性率由60%修改为30%；删去不必要的阳性物；（2）在结果评价中分别明确观察时间点的要求；（3）明确阳性对照组动物数量；（4）部分文字表述的修改完善。

- 国际相关标准情况

2022年7月经济合作与发展组织（OECD）发布TG 406 Skin Sensitisation的更新。为与国际标准接轨，本项目在对《化妆品安全技术规范》中的《皮肤变态反应试验》进行修订时参考了OECD TG 406，技术性内容保持基本一致。